| 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Petrolej (ropný); Primární petrolej (Letecký petrolej JET A-1 a PL-7) Číslo CAS: 8008-20-6 Číslo ES (EINECS): 232-366-4 Indexové číslo: 649-404-00-4 Další názvy přípravku: --- 1.2 Použití látky nebo přípravku: Letecké palivo. 1.3 Identifikace výrobce nebo dovozce: Výrobce: Slovnaft a.s., člen skupiny MOL Vlčie Hrdlo, SK-824 12 Bratislava 23 Slovenská republika Tel.: 0421 (0) 2 4524 4651; 0421 (0) 2 4524 4956 Fax: 0421 (02) 40558047 E-mail: podnikovydispecing1@slovnaft.sk; podnikovydispecing2@slovnaft.sk Dovozce: Slovnaft Česká republika, spol. s.r.o. Olbrachtova 9, 140 00 Praha 4 Česká republika Identifikační číslo: 49450301 Tel.: 00420 241 080 811 Fax.: 00420 241 080 878 1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace: Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko - 224919293, 224915402 Na Bojišti 1 128 08 PRAHA 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Informace o složení přípravku Chemická charakteristika: Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C16 s rozmezím teplot varu přibližně 150 °C až 290 °C. Výrobek je tvořen složkou způsobující nebezpečnost: |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemický název složky |  | CAS |  | ES (EINECS) | Klasifi- kace | R věty | Konc. % hmot. |
| Petrolej (ropný); Primární petrolej |  | 8008-20-6 |  | 232-366-4 | Xn | 65 | 100 |
| Poznámka: Plné znění uvedených R vět viz v kapitole 16. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Údaje o nebezpečnosti přípravku 3.1 Klasifikace látky nebo přípravku: Xn – zdraví škodlivý; R 65 R 10 - hořlavý Poznámka: Plné znění uvedené R věty viz v kapitole 16. 3.2 Rizika pro člověka: Letecké petroleje škodí zdraví při nadýchání par a případném požití. Dráždí pokožku, kterou se vstřebává. Páry leteckých petrolejů působí narkoticky. Dráždí sliznice a oči. 3.3 Rizika pro životní prostředí: Pro půdu: Kontaminuje půdu. Pro vodu: Škodlivý pro vodní organismy. Na vodě vytváří souvislý film, který brání přestupu kyslíku do vodního prostředí, což způsobí uhynutí vodní flóry a fauny 3.4 Možné nesprávné použití přípravku: Nespecifikováno. 3.5 Další rizika: Hořlavina. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Pokyny pro první pomoc 4.1 Všeobecné pokyny: Při nevolnosti nebo při pracovním úraze je třeba přivolat odbornou lékařskou pomoc. Pokud je to možné, ukázat lékaři symboly nebezpečí a R a S věty. Lékaře je nutno informovat o poskytnuté první pomoci. V žádném případě nevyvolávat u postiženého zvracení. Pokud postižený zvrací nebo při bezvědomí uložit do polohy na stranu (poloha hlavy), aby nedošlo k případnému udušení zvratky. 4.2 Při nadýchání: Příznaky: Páry petroleje působí na člověka omamně, následuje palčivý pocit na prsou, bolest hlavy, zmatení a dezorientace, opilost až koma, někdy křeče a vazomotorické poruchy. První pomoc: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch, udržovat v teple. Při zástavě dýchání zavést umělé dýchání. Pokud postižený zvrací nebo při bezvědomí uložit do polohy na stranu ( poloha hlavy), aby nedošlo k případnému udušení zvratky. Ihned zabezpečit lékařskou pomoc. 4.3 Při styku s kůží: Příznaky: Pocit mastnoty, mírné pálení pokožky. První pomoc: Odstranit kontaminovaný oděv a obuv, před dalším použitím vyčistit. Zasažená místa omýt teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem. 4.4 Při zasažení očí: Příznaky: Pálení očí. První pomoc: Vypláchnout postižené oko větším množstvím čisté vody nejméně 15 minut, dokud podráždění neustoupí. Pokud podráždění oka přetrvává, vyhledat lékařskou pomoc. 4.5 Při požití: Příznaky: Poruchy zažívacího traktu. Bolesti žaludku, zvracení. První pomoc: Vypláchnout ústa čistou vodou. Nevyvolávat zvracení. Pokud postižený zvrací, zabránit vdechování zvratků (umístit do stabilizované polohy s hlavou na boku). Nedávat nic pít ani jíst a rychle vyhledat lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Opatření pro hasební zásah 5.1 Vhodná hasiva: Lehká, střední a těžká pěna, tříštivá voda nebo vodní mlha. 5.2 Nevhodná hasiva: Voda. 5.3 Zvláštní nebezpečí: Při hoření vznikají oxidy uhlíku 5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Při zásahu používat izolační dýchací přístroj 5.5 Další údaje: Nádrže, sudy, cisterny a skladovací prostory v blízkosti požáru chladit vodní clonou, zabránit úniku hasící odpadní vody do kanalizace anebo vodních zdrojů. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku 6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob: Nepovolané osoby musí okamžitě opustit ohrožené prostory. Místo výronu a okolí, které může být zasaženo, označit (např. páskou) a uvést symboly nebezpečí. V uzavřených prostorách zabezpečit důkladné větrání, vypnout el. zařízení, odstranit všechny zdroje požáru, zabránit vniku do kanalizace odpadních vod, do podzemních, povrchových vod a půdy. 6.2 Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabránit vniku do kanalizace. Odstranit zdroje možného požáru. Zabránit úniku do životního prostředí (vodní zdroje, půda). Využít všechny možnosti na uzavření, nebo utěsnění zdroje havárie. Zabránit dalšímu rozšíření vytečeného petroleje do životního prostředí ohrazením místa havárie Při úniku do povrchových vod zabránit rozšíření ponornými stěnami. Nahromaděnou kontaminovanou vodu odčerpávat do zvláštních nádob. Doporučuje se používat dostupné speciální prostředky pro likvidaci havárie jako např. EKOSORB, POP vlákna, PERLIT apod. Znehodnocený materiál shrnout do sudů a odeslat na zneškodnění do spalovny odpadů. 6.3 Čisticí metody: Rozlitý výrobek odčerpat, pokud je to možné, za použití mobilního sběrače oleje. Zbytky posypat savým materiálem, jako je písek, piliny, nebo použít speciální prostředky na zneškodňování ropných látek EKOSORB, POP vlákna. Absorbovaný materiál se umístí do určených nádob na nebezpečný odpad. a zneškodní dle předpisů platných v odpadovém hospodářství. 6.4 Další údaje: Viz kap. 8 a 13. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Pokyny pro zacházení a skladování 7.1 Zacházení: Zařízení používaná při manipulaci s leteckým petrolejem musejí být dobře utěsněná. Nutno zabezpečit dobré větrání a odvod vzduchu z pracoviště a skladů přirozeným způsobem nebo pomocí technického zařízení. Pracoviště udržovat v čistotě a únikové východy průchodné. Při práci nejíst, nepít a nekouřit! 7.2 Skladování: 7.2.1 Podmínky pro bezpečné skladování: Sklady a skladovací prostory musí vyhovovat příslušným požadavkům na skladování ropných látek ve II. třídě požární nebezpečnosti. Stavebně musí vyhovovat předpisům a skladováni kapalin v II. třídě nebezpečnosti. Na skladovacích nádržích musí být označení o třídě hořlavosti a nebezpečnosti (Xn). Skladovací nádrže musí být vybaveny havarijními jímkami. Letecký petrolej se zpravidla skladuje v kovových zásobnících. Doporučuje se pro skladování používat nádrže z nerezavějící oceli nebo s ochranou vnitřního povrchu proti korozi (např. metalíza, speciální ochranný nátěr). 7.2.2 Limity pro skladování: Platí podmínky pro skladování hořlavých kapalin II. třídy. 8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob 8.1 Expoziční limity: Řídí se dle nař. vl. č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, příloha č. 2: Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť a způsoby jejich měření a hodnocení, část A: Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemických látek v ovzduší pracovišť. Pro daný výrobek nejsou stanoveny hygienické limity. Vzhledem k tomu, že hygienicky a toxikologicky nejnebezpečnějšími složkami leteckých petrolejů jsou jednojádrové aromatické uhlovodíky ethylbenzen a o-, m- a p- xylen, platí pro tyto složky následující limity: látka č. CAS PEL (mg.m-3) NPK-P (mg.m-3) Ethylbenzen 100-41-4 200 500 Xylen (všechny izomery) 1330-20-7 200 400 8.2 Omezování expozice: 8.2.1 Omezování expozice pracovníků: Zajistit řádné větrání pracovních prostor. Přísně dodržovat základní pravidla osobní hygieny. Nepoužívat ochranné a pracovní pomůcky z gumy a z materiálů, které mohou způsobit jiskření nebo statický elektrický náboj. Osobní ochranné prostředky: Ochrana dýchacích orgánů: Respirátor, maska s filtrem proti organickým parám typ A – jako únikový prostředek. Pro delší pobyt v zamořeném prostoru: izolační dýchací přístroj. Ochrana očí: Doporučuje se používat těsně přiléhající ochranné brýle, ochranný štít nebo ochranný štít s přilbou. Ochrana rukou: Ochranné pracovní rukavice.odolné proti petrolejům (např. plast). Doba průniku materiálem rukavic není specifikována. Ochrana kůže: Keprový pracovní oděv. Pracovní obuv kožená bez kování. 8.2.2 Omezování expozice životního prostředí: Zabránit vniku do podloží, vod, kanalizace. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku (Údaje zpracovány podle: Požární a bezpečnostně technické charakteristické hodnoty nebezpečných látek. Autorský kolektiv Dr. Hans-Dietera Stenleitera). 9.1 Všeobecné informace Skupenství při 20°C: kapalné Barva: čirá, bezbarvá Zápach: typický po petroleji 9.2 Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: Hodnota pH: nestanovuje se Teplota tání (°C): neudána Teplota varu (°C): neudána (destiluje: Začátek destilace v °C, přibližně 130 Konec destilace v °C, přibližně 285) Bod vzplanutí (°C): min. 38 Hořlavost (°C): hoří Samozápalnost: není Meze výbušnosti: horní (% obj.): 8,0 dolní (% obj.): 0,6 Oxidační vlastnosti: nejsou - Tenze par (při 20 °C): nest. Hustota (při 15 °C): 775 – 840 kg/m3 - Rozpustnost ve vodě: prakticky nerozpustný - Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: --- - Kinematická viskozita při 20 °C (mm2/s) min. 1,3 - 9.3 Další informace: Bod vznícení (°C): přibl. 215 Třída nebezpečnosti: II Výhřevnost MJ/kg přibližně: 45,49 Maximální výbuchový tlak v MPa, cca: 0,79 Teplotní třída T 3 Třída požáru C Mezní elektrická vodivost (pS/m) 195/25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku: Za normálních podmínek jde o stálou kapalinu. Nerozkládá se a nepolymerizuje, odpařivost je nízká. 10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit: Zvýšené teploty a tlaky, styk s ohněm. Se vzduchem tvoří výbušnou směs. 10.2 Materiály, které nelze použít Se vzduchem tvoří výbušnou směs. 10.3 Nebezpečné rozkladné produkty: Při volném hoření (nedokonalém spalování) vznikají produkty nedokonalého spalování (oxid uhličitý, uhelnatý a různé uhlovodíky, saze). |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku: 11.1 Akutní toxicita: Akutní orální toxicita: Letecký petrolej škodí zdraví při nadýchání, případném požití a při styku s pokožkou a sliznicemi. Test OECD č. 401 Akutní orální toxicita na potkanech: netoxický. Akutní dermální toxicita: Test OECD č. 402 Akutní dermální toxicita na potkanech: netoxický Test OECD č. 404 Primární kožní dráždivost na potkanech: dráždivý Test OECD č. 405 Primární oční dráždivost a korozivní účinky na potkanech: mírně dráždivý Dráždění očí nezanechává následky. Akutní inhalační toxicita: Při požití následky odpovídají rychlosti lékařského zákroku. Při vniknutí do dýchacích cest může dojít k rychlé, krvácející a často i smrtící bronchopneumonii resp. edému plic a udušení. Může však i rychle ustoupit. Rozsáhlé změny na plicích mohou vzniknout též bez odpovídajících klinických příznaků. K inhalačním aplikacím dochází zřídka vzhledem k nízké těkavosti leteckého petroleje. Na vyvolání narkózy však stačí menší množství par látky v porovnání s perorálním množstvím. Páry se vstřebávají dokonaleji. Proto při zahřívání leteckého petroleje je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy a používat ochranu dýchacích cest. 11.2 Subchronická – chronická toxicita: Neudána. 11.3 Další účinky: Senzibilizace: Pokožku letecký petrolej odmašťuje a způsobuje její popraskání, zápaly mazových váčků a hyperleratózu. Karcinogenita: Není prokázána. Mutagenita: Test na genové mutace - OECD 471 není mutagen Test na chromozomové mutace - OECD 474 není mutagen Test na detekci poškození a opravy DNA – OECD 482 není mutagen Toxicita pro reprodukci: Není. Zkušenosti u člověka: Viz výše. Provedení zkoušek na zvířatech: (literární údaje) Orální toxicita na potkanech LD50= 3200mg/kg Inhalační toxicita na potkanech LC50= 3400 mg/kg. Další údaje: Výrobek neobsahuje PCB, PCT a ostatní sloučeniny chloru a sloučeniny těžkých kovů a barya. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Ekologické informace o látce nebo přípravku: 12.1 Ekotoxicita: Petroleje jsou nebezpečné pro životní prostředí a ve vodě mohou zanechat trvalé nepříznivé změny. S vodou se prakticky nemísí. Zůstávají na povrchu vody, kde vytvářejí souvislou vrstvu. Brání tak přívodu kyslíku do vody, čímž zapříčiňuje úhyn vodních živočichů a fauny. OECD č. 201 Test inhibice růstu řasy: Látky netoxické pro vodní řasy OECD č. 202 Test akutní toxicity na Daphnia magna (imobilizační test): Látky netoxické pro vodní korýše OECD č. 203 Test akutní toxicity na rybě – Poecilia reticulata: Látky netoxické pro ryby. 12.2 Mobilita: Plave na vodním povrchu. 12.3 Persistence a rozložitelnost: Údaj není k dispozici. 12.4 Bioakumulační potenciál: Údaj není k dispozici. 12.5 Další nepříznivé účinky Výrobek nesmí znečistit zeminu, vodní zdroje a kanalizaci; na vodě vytváří souvislý film, který brání přestupu kyslíku do vodního prostředí, což způsobí uhynutí vodní flóry a fauny. Neobsahuje látky typu PCB. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku: 13.1 Odstraňování látky nebo přípravku: Zařazení odpadu dle vyhl. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů): 13 07 03 Jiná paliva (včetně směsí), kat. N. Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Pokud nelze obal vyčistit, je nutno jej zneškodňovat stejným způsobem, jako jeho původní obsah. Zařazení znečištěného obalu od výrobku: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, kat. N. Zneškodnění prázdného vyčištěného obalu: Podle charakteru konstrukčního materiálu obalu je odpad zařazen do sk. 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)., kat. O. Prázdný obal bez zbytků obsahu je možno zneškodňovat postupy závisejícími na konstrukčním materiálu obalu (zpětný sběr, recyklace, skládkování, spalování). Zařazení adsorpční hmoty nasáklé výrobkem: 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, kat N. 13.2 Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku: Regenerace - podmíněně vhodný Biologický - nevhodný Spalování – vhodný Energetické využití - vhodný Skládkování - nevhodný 13.3 Právní předpisy o odpadech ###### Zákon 185/2001 Sb., o odpadech Vyhl. č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) Vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnosti nakládání s odpady |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku: Silniční a železniční přeprava: RID: ADR: Identifikační číslo nebezpečnosti....................30 Identifikační číslo .................................. 30 UN kód........................................................1863 UN číslo...............................................1863 Třída................................................................. 3 Třída.......................................................... 3 Klasifikační kód.............................................F 1 Číslice, písmeno..................................... F 1 Nálepka na označení nebezpečí.........………...3 Bezpečnostní značka...................................3 Název: PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY Obalová skupina: III Přeprava po vodě : Nepřepravuje se. Letecká doprava : Nepřepravuje se. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku: Výstražný symbol nebezpečnosti: Xn zdraví škodlivý Nebezpečné látky: Petrolej (ropný); Primární petrolej R-věta: R 10 Hořlavý R 65 Zdraví škodlivý; při požití může vyvolat poškození plic S-věta: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 23 Nevdechujte páry a aerosoly S 24 Zamezte styku s kůží S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo toto označení 15.2 Specifická stanovení na úrovni Evropských společenství Bezpečnostní list odpovídá požadavkům Směrnic EU: 91/155/EHS a 2001/58/ES. 15.3 Specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostředí Závadná látka ve smyslu § 39 vodního zákona. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Další informace Seznam příslušných R-vět uvedených v bodech 2 a 3 bezpečnostního listu: R 10 Hořlavý R 65 Zdraví škodlivý; při požití může vyvolat poškození plic Pokyny pro školení: V rámci školení BOZP seznamovat se zásadami práce s výrobkem a s předepsanými osobními ochrannými prostředky. Další informace: Dodržovat požadavky vodního zákona, § 39 (závadné látky). Zdroje nejdůležitějších údajů: Údaje obsažené v tomto listu byly zpracovány dle podkladů výrobce Slovnaft, a.s., Bratislava, Karty bezpečnostných údajov „Petrolej (ropný); Primární petrolej“, revize z 31.10.2002 a dále na podkladě platných právních předpisů ČR. Prohlášení: Bezpečnostní list byl vypracován v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů a podle vyhlášky 231/2004 Sb. kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku. Bezpečnostní list popisuje výrobek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí a nemůže být považován za zdroj technických informací o daném výrobku. Uvedené informace odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Údaje o změnách a revizích: Číslování revizí platí od doby platnosti vyhl. 231/2004 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. revize | Datum |  | #### Provedené změny |  |  |  |  |
| 0 | 22.6.2005 |  | První vydání bezpečnostního listu ve znění zákona 356/2003 Sb. a vyhl. 231/2004 Sb. |  |  |  |  |